使用手册

4K60 8X8HDMI固化矩阵

版本号：V2020.001

目  录

一、产品简介	4

二、产品特性	4

三、技术参数	4

四、装箱清单	4

五、产品连接	5

六、设备操作及功能说明	5

6.1 前面板功能介绍  	6

6.2 后面板功能介绍	6

6.3 遥控器功能介绍	6

6.4 矩阵网页和APP控制说明	7

6.5 EDID 序号说明	9

6.6中控命令	9

七、产品常见故障及注意事项	10

7.1 常见故障	10

7.2 注意事项	10

我们非常荣幸阁下选购了我们的产品。在使用本产品之前，请您仔细地阅读本说明书，以便得到最佳的性能。希望此说明书在您使用时给您带来方便，如果您有任何疑问，请及时与我们或您的经销商联系。

安全指示

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意机箱接地良好

请使用带保护地的单相三线制交流220V电源，并确保整个工程系统使用同一保护地。不    能使用无保护地的电源，电源线的接地脚不能破坏。

需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

设备工作环境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

所有的维修工作应由专业维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

一、产品简介

APP/Web控制型4K60 HDMI-88矩阵（带EDID控制）可连接8路HDMI信号源到8个显示器，主机有8个输入都支持音频加嵌，8路HDMI输出，且每一路HDMI输出都支持1080p到4K的全高清格式和音频解嵌，以及所有的3D格式。支持独立的EDID控制。HDMI-88主机可连接到HDMI显示器的蓝光播放机、数字机顶盒、家庭影院电脑以及游戏控制器搭配使用。通过提供的IR遥控装置、RS-232和TCP/IP，或者通过前面板的选择按键来选择，任何信号源在任何时候、任何显示器上都可以被识别。

HDMI-88矩阵还支持Web控制，支持安卓和苹果APP控制，极大地方便了用户的使用。

二·产品特性

- HDMI-88矩阵还支持Web控制，支持安卓和苹果APP控制，极大地方便了用户的使用。HDMI V2.0支持: 4Kx2K@60,4K x 2K@30Hz,1080P@120Hz,和1080P 3D@60Hz

- Deep Color 支持48/36/30/24-bit

- 支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio 传输

- 支持HDMI音频解嵌，音频加嵌

- 支持任意信号二源在多个显示器上同时显示

- 支持任意HDMI显示器随时查看任意HDMI信号源

- 8个输入端口支持独立EDID

- 支持RS-232, 遥控, 面板控制以及Web 以及APP控制

- 前面板LCD 显示屏反馈实时状态

- 航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航

- 采用广电级别专用按键，触感良好

三·技术参数

| 型号 | 4K60 HDMI-8*8 |
| --- | --- |
| 名称 | 4K60 HDMI8*8固化矩阵 |
| 支持视频分辨率 | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p@24/30/50/60Hz, 4K@30Hz,4K60， 1080P3D@60Hz |
| 输入端口 | 8×HDMI,8X3.5mm， 1×RS-232 IN,1xRS-232 OUT, 1xRJ-45(控制)，1XRS232 |
| 输出端口 | 8×HDMI，8X3.5mm |
| 静电保护 | 人体放电模式: ± 8kV (气隙放电) ± 4kV (接触放电) |
| 控制 | 前面按键，RS232，LAN等控制方式 |
| 电源 | AC:110V-240V 50/60Hz DC:12V2A |
| 输入电压 | 电源 100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz |
| 功耗 | 12W（最大） |
| 尺寸(mm) | 482 mm (W)×288 mm (D)×44 mm (H) |
| 重量 | 2Kg |
| 工作温度 | 0 ºC~40 ºC/32 ºF~104 ºF |
| 存储温度 | −20 ºC~60 ºC/−4 ºF~140 ºF |

# 四、装箱清单

HDMI8*8固化矩阵一台

DC12V2A电源适配器一个

合格证、说明书、保修卡各一份

遥控器一个

# 五、产品连接

4K60 HDMI88矩阵连接示意图

1. 连接8个信号源如蓝光播放器、游戏控制器、A/V接收器、线缆或者卫星接收器等等到HDMI输入端口。请别热插拔！插拔线缆时请断电并小心操作。在矩阵通电的情况下连接或端口信号源都会导致电路损害。

2. 连接HDMI输出端到高清显示器如HDTV或者使用HDMI输入的HD投影机。注意，当各路连接距离较长时，建议使用高速HDMI线缆。

3. 关于电源，先给信号源插上电源，然后是矩阵（带供电电源），然后是各输出端连接设备。

4. 按相同顺序给每个设备通电。

这时，每个链接的显示器都应该显示指定的信号（通电最初默认为输入1的信号），每个 信号源在每个显示器上滚动显示，确认设备一切正常。用配套的IR遥控器测试切换功能。如果其中一个显示器接收信号时有问题，进入信号源调节分辨率的菜单，调整分辨率（从最高到最低，直到信号正常显示）。

# 六、设备操作及功能说明

6.1 前面板功能介绍

- 1. LCD显示屏：显示输入-输出的选择状态、EDID信息等等。

2. HDMI 输出选择按键区域：

HDMI 输出选择按键1到8，选择想要的输出端口，对应的输出端口灯会亮起，如想取消3号输出，再按下输出的3键（灯就灭）即可取消选择3号键输出

3. HDMI 输入选择按键区域：

HDMI 输入选择按键1到8，选择想要的输入端口。（例1切123），在IN端按1键，1键灯

就变亮，然后在按OUT端按123键灯就变亮即可实现1切123的切换功能；

- 控制按键区域：

上面一行快捷按键依次为：

向上按键：可操作显示屏进行向上选择的操作

EDID按键：按此键进入EDID设置模式。EDID读取：例要把输出5口的EDID读到输入1口，先1切5键再按EDID键，再按UP或者DOWN键选到5 （OUT5）最后按ENTER键；

SAVE按键：场景保存

下面一行控制按键依次为：

向下按键：可操作显示屏向下选择的操作

ENTER按键：按此键确认并保存设置或（此为多功能键1到所有）

RECALL按键：场景调用

UP:选择键调EDID或  （多功能键一对一切）

DOWN：选择键调EDID或  （多功能键取消所有）

- IR 接收窗口：接收遥控器的信号。

- 6.2后面板功能介绍

- 接地

- 加入外部音频

- 3. HDMI IN：HDMI输入接口，支持8个HDMI信号同时输入

- 4. HDMI OUT：HDMI输出接口，支持8个HDMI信号同时输出

- 5.接入音响的外放设备

- 6. RS232-OUT：RS232控制输入接口，控制其他设备，16进制，线序交叉

- 7. RS232-IN：RS232控制输入接口，通过RS232串口控制

- 7. RS232-OUT：RS232控制环出接口

- 8. LAN：LAN接口，通过网线连接控制设备对HDMI88矩阵进行控制

- 9.航空螺旋式电源接口：支持DC12V电源输入

## 10.POWER：电源开关

## 6.3 遥控器功能介绍

切换：先按输入，再按输出，例如，先按1，再按SWITCH，再按1，2，3即可实现将输入第1路切换到输出第1，2，3路；此时如果要再实现将输入第2路切换到输出第5，6路，先按下EDID，返回切换界面，再按2，再按SWITCH，再按5，6即可实现此功能。

场景保存：先按SAVE，再按数字1或者其他数字，例如先按SAVE，再按1，即可实现把当前的切换模式存到场景1里面去。（数字只能选择1-8）

场景调用：先按照RECALL，再按数字1或者其他数字，例如先按RECALL，再按2，即可实现调用场景2.（数字只能选择1-8）

EDID按键：返回主页面。

## 6.4 矩阵网页控制说明

该矩阵可以支持网页控制，默认IP地址为192.168.1.80，用户可以通过打开谷歌浏览器，输入矩阵IP地址，即可进行网页控制的操作：

*默认登录账号：admin 密码：admin

*同时需要修改控制电脑的IP地址在同一网段。

Login界面：

Home界面：

输入登录用户名和密码之后，点击“Submit”就可以进入到控制切换的主页面：

Switch为矩阵的切换按键。点击左边信号输入按键，再选择右边输出按键：

可以支持8个场景，选择Save下面的按键可以完成场景保存，按Recall下面的按键可以完成所需场景的调用：

每个输出口都可以支持EDID管理，进入Config界面：

Setup界面：

可以支持IP地址，波特率（115200，9600，57600，14400），和蜂鸣器开关等修改。

以上所有更改在提交Submit后都需重启矩阵

Account 界面：

用户对登录的用户名和密码做修改。默认登录用户名：admin 登录密码: admin

在修改之后点击Submit提交，然后需重启矩阵方可生效。

App控制：

该矩阵可以支持APP控制，IOS用户可以直接在苹果商店直接搜索MCS来下载APP使用，安卓用户可以通过网站进行下载安装。

进入APP之后，操作界面和Web界面一样。

## 6.5 EDID 序号说明

| 序号 | EDID 说明 | 序号 | EDID 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OUT1（输出口1） | 5 | 1080p, Dolby，DTS 5.1 |
| 2 | OUT2（输出口2） | 6 | 1080p, HD Audio 7.1 |
| 3 | OUT3（输出口3） | 7 | 3D,Stereo Audio 2.0 |
| 4 | OUT4（输出口4） | 8 | 3D, Dolby，DTS 5.1 |
| 5 | OUT5（输出口5） | 9 | 3D, HD Audio 7.1 |
| 6 | OUT6（输出口6） | 10 | 4k*2k, Stereo Audio 2.0 |
| 7 | OUT7（输出口7） | 11 | 4k*2k, Dolby，DTS 5.1 |
| 8 | OUT8（输出口8） | 12 | 4k*2k, HD Audio 7.1 |
| 1 | 1080i,Stereo Audio 2.0 | 13 | 1024x768 DVI |
| 2 | 1080i, DOLBY/DTS 5.1 | 14 | 1920X1080 DVI |
| 3 | 1080i, HD Audio 7.1 | 15 | 1920X1200 DVI |
| 4 | 1080p, Stereo AUDIO 2.0 |  |  |

## 6.6 中控命令

RS232：通过RS232串口线连接到控制设备

波特率: 9600（出厂默认值）, N, 8, 1使用RS232直连线

| 控制指令 | 功能描述 |
| --- | --- |
| [x] X [y]. | 将输入 [x] 切换到输出[y] |
| Save [X]. | 将场景输入输出配置存到场景 [X]， [X] 必须是1-8的数值 |
| Recall [Y]. | 调用场景[Y]里的输入输出配置，[Y]必须是1-8的数值 |
| Buzzer on. | 输入指令开轰鸣器声音 |
| Buzzer off. | 输入指令关闭轰鸣器声音 |

# 七、产品常见故障及注意事项

## 7.1 常见故障

- 串口操作失灵，无法操控主机切换

- 显示设备出现闪屏、花屏、蓝屏、黑屏现象

- 机箱带有静电现象

- LAN控制系统操作不灵

## 7.2 注意事项

- 产品出现串口操作失灵，因注意检查控制设备相应的控制软件是否打开，或检查串口线

是否已经损坏

- 当显示设备出现闪屏、花屏、蓝屏、黑屏现象时，应注意检查以下部位是否出现问题：

（1）检查显示屏是否已经损坏或检查显示屏接口处线缆是否出现松动

（2）检查信号源是否运转正常

（3）检查HDMI线缆是否已经损坏

（4）检查各个接头处是否出现松动现象

- 当出现机箱带静电时，检查电源的接地是否良好，是否采用的同一接地

- 当LAN控制不灵时

（1）检查网线是否已经损坏

（2）水晶头是否损坏

（3）网线与水晶头的连接是否错误

（4）控制软件是否打开或控制软件是否损坏